ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Управление транспортным средством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  | Код |  |
| Относится к области профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (область профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  | Код |
| ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коды ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка людей и грузов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Функциональная карта вида профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |  |  |  |
| код | наименование |  | наименование | код |  | уровень квалификации |  |  |
|  | Управление ТС с заданным качеством |  | Управление ТС категории «В» с заданным качеством |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка ТС к поездке, обслуживание после рейса |  | Выполнение ЕТО. Устранение мелких неисправностей в пути |  |  |  |  |  |
|  | Действия водителя в случае ДТП |  | Принятие мер по обеспечению безопасности после ДТП |  |  |  |  |  |
|  | Оказание первой помощи |  | Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение коммерческих перевозок пассажиров |  | Выполнение коммерческих перевозок пассажиров в ТС категории «В» |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение коммерческих перевозок грузов |  | Выполнение коммерческих перевозок грузов в ТС категории «В» |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение перевозок опасных грузов |  | Выполнение перевозок опасных грузов в ТС категории «В» |  |  |  |  |  |
|  | Управление ТС, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов |  | Управление ТС категории «В», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов |  |  |  |  |  |

Заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов.

Графа заполняется Минтрудом России.

Графа заполняется Минтрудом России.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов.

Заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов.

Указывается в соответствии с «Уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов».

3. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция: Управление транспортным средством с заданным качеством.

3.1.1. Трудовая функция: Управление транспортным средством категории «В» с заданным качеством в т.ч. при буксировании прицепа полной массой до 750 кг.

3.1.1.1. Трудовые действия:

3.1.1.1.1. Планирование и выполнение поездки с использованием атласа автомобильных дорог, дорожных знаков и указателей, радиотехнического и навигационного оборудования.

3.1.1.1.2. Анализ дорожно-транспортной ситуации и выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала.

3.1.1.1.3. Информирование других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движения ТС.

3.1.1.1.4. Включение и выключение приборов освещения.

3.1.1.1.5. Включение и выключение средств очистки остекления кузова, от загрязнения, запотевания и обмерзания, очистки фар головного освещения.

3.1.1.1.6. Считывание информации с приборов и индикаторов.

3.1.1.1.7. Оптимизация своей рабочей позы и установка зеркал заднего вида в оптимальное положение, пристегивание ремнем безопасности

3.1.1.1.8. Пуск и остановка двигателя.

3.1.1.1.9. Регулирование движения ТС: трогание с места в т.ч. на подъеме; разгон с переключением передач; стабилизация скорости, при достижении выбранного ее значения, и коррекция отклонений от него; замедление путем наката, торможения двигателем, рабочей тормозной системой, комбинированным торможением; направление движения ТС по выбранной траектории и коррекция отклонений от нее; стабилизация сноса и заноса ТС при их возникновении.

3.1.1.1.10. Маневрирование в ограниченных проездах: движение передним и задним ходом при ограничении бокового интервала; разворот с многократным применением передач переднего и заднего хода на дороге шириной 7 м; поворот на 900 при движении передним и задним ходом; параллельная парковка передним и задним ходом.

3.1.1.1.11. Фиксация ТС после остановки с помощью ручного тормоза.

3.1.1.1.12. Буксирование ТС и езда на буксире.

3.1.1.1.13. Регулирование микроклимата в салоне ТС.

3.1.2. Необходимые умения.

3.1.2.1. Пользоваться навигационной системой.

3.1.2.2. Применять при управлении ТС модель нормативного поведения в дорожном движении.

3.1.2.3  Прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации и выбирать безопасные значения скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала на основании прогноза.

3.1.2.4. Использовать приборную информацию для оптимизации управления ТС и контроля его технического состояния.

3.1.2.5. Оптимизировать свою рабочую позу и устанавливать зеркала заднего вида в оптимальное положение.

3.1.2.6. Поворачивать рулевое колесо с сохранением обратной связи о положении управляемых колес.

3.1.2.7. Пускать двигатель при различном его температурном состоянии.

3.1.2.8. Плавно трогаться с места, разгоняться, разгоняться используя оптимальные (экономичный и скоростной) алгоритмы управления.

3.1.2.9. Выбирать оптимальную скорость установившегося движения и допускать минимальные отклонения от нее.

3.1.2.10. Выбирать оптимальную передачу при установившемся движении.

3.1.2.11. Плавно снижать скорость, минимизируя величину замедления, применять в зависимости от величины необходимого замедления накат, торможение двигателем, торможение рабочей тормозной системой, комбинированное торможение.

3.1.2.12. Выбирать безопасную траекторию и двигаться с минимальными отклонениями от нее.

3.1.2.13. Тормозить минимизируя вероятность заноса.

3.1.2.14. Стабилизировать снос и занос при их возникновении.

3.1.2.15. «Чувствовать» габариты автомобиля.

3.1.2.16. Буксировать и ездить на буксире.

3.1.2.17. Регулировать микроклимат в салоне ТС.

3.1.3. Необходимые знания.

3.1.3.1. Правила дорожного движения.

3.1.3.2. Правила экологичного поведения в дорожном движении.

3.1.3.3. Системы водитель-автомобиль-дорога и водитель-автомобиль.  Цели и задачи управления.  Мастерство водителя – фактор, определяющий уровень безопасности управления ТС.

3.1.3.4. Модель нормативного поведения водителя в дорожном движении.

3.1.3.5. Модель нормативного (эффективного, безопасного и экологичного) управления ТС.

3.1.3.6. Критерии качества управления ТС.

3.1.7. Штатные и нештатные режимы движения.  Предотвращение нештатных ситуаций – условие безопасного управления ТС.  Повышение надежности водителя при прогнозе возникновения нештатной ситуации.  Простая и сложная сенсомоторные реакции, сенсомоторная координация, их влияние на безопасность управления ТС.  Влияние на профессиональную надежность водителя: его социально-психологических качеств; условий труда, режима труда и отдыха; состоя здоровья, алкоголя и наркотиков.

3.1.3.7. Свойства ТС как объекта управления: силы и реакции, действующие на ТС во время движения; увод колеса, коэффициент сцепления шин с дорогой и его зависимость от состояния дорожного покрытия; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемось, устойчивость и управляемость.   Рабочее место водителя, оптимальное размещение на нем.  Экономичный (эффективный, безопасный, экологичный) алгоритм управления ТС.  Влияние динамических свойств ТС на безопасность управления им.

3.1.3.8. Управление ТС в нештатных ситуациях.  Действия водителя при возникновении сноса и заноса при разгоне, торможении, на повороте с учетом типа привода ТС.  Управление ТС в нештатных ситуациях при наличии ПБС и АБС.

3.1.3.9. Влияние дорожных условий на безопасность управления ТС.  Динамический габарит, опасное пространство вокруг ТС.  Условия безопасного управления ТС.  Типичные дорожные условия, влияющие на безопасность управления ТС: геометрические параметров плана и профиля дороги, скользкости и ровности дорожного покрытия.  Транспортный поток, уровни удобства движения в транспортном потоке.  Влияние уровня удобства движения в транспортном потоке на безопасность управления ТС.

3.1.3.10. Характеристики транспортного потока.  Уровни удобства движения в транспортном потоке.  Влияние поведения водителя в транспортном потоке на эффективность, безопасность и экологичность управления ТС.  Зависимость средней скорости, расхода топлива и безопасности управления ТС от его максимальной скорости на участках свободного движения при различных уровнях движения в транспортном потоке.  Комплексный показатель эффективности управления ТС.  Влияние отклонения максимальной скорости ТС от средней скорости транспортного потока на безопасность управления.   Влияние неравномерности движения (ускорения) на безопасность управления ТС.  Безопасная дистанция и влияние уменьшения дистанции относительно безопасного значения на эффективность и безопасность  управления ТС.  Пропускная способность дороги и влияние на нее поведения водителей.  Этика поведения водителя в дорожном движении и ее влияние на безопасность и эффективность  управления ТС.

3.1.3.11. Устройство ТС, как объекта управления.

3.1.3.12.  Назначение органов управления: системой поддержания комфортных условий в салоне ТС; радиоаппаратурой; навигационной системой

3.1.4. Другие характеристики

3.1.4.1. Умение обеспечивать безопасность управления ТС (резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией, боковым интервалом, обгоне, объезде препятствия, смене полосы, опережении), в зависимости от уровня мастерства, в соответствии с требованиями,  приведенными в табл.1.

Таблица 1.

Требования к безопасности управления ТС

в зависимости от мастерства водителя

Уровень мастерства12345Оценка величины резервов управления, не ниже, баллы*3,04,04,55,05,0

* Оценка безопасности управления ТС  производится по шкале, приведенной в таблице 2

Таблица 2.

Шкала экспертной оценки безопасности управления ТС

Характеристика безопасности управления автомобилем  ОценкаРешение оКачественнаяБаллыдопуске к управлениюБезопасно.  Риск возникновения нештатных ситуаций практически отсутствует.  Экзаменатор не ощущает психической напряженности Отлично.  Увеличивать резервы управления не требуется5ДаНе ясно, хорошо или отлично4,5Безопасно.  Риск возникновения нештатных ситуаций незначительный.  Экзаменатор иногда может ощущать незначительную психическую напряженностьХорошо.  Желательно повысить резервы управления4Не ясно, хорошо или удовлетворительно3,5Недостаточно надежно.  Существует  риск возникновения нештатных ситуаций. Экзаменатор может периодически ощущать психическую напряженностьУдовлетворительно.  Необходимо увеличивать резервы управления3Не ясно, удовлетворительно или плохо2,5НетОпасно.  Риск возникновения нештатных ситуаций высокий.  Экзаменатор может часто ощущать психическую напряженностьНеудовлетворительно. Необходимо продолжить обучение2

3.1.4.2. Умение экономично управлять  ТС в зависимости от уровня мастерства водителя в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 3.

Таблица 3.

Нормативные значения отношения эксплуатационного расхода топлива

к нормативу, устанавливаемому  Минтрансом России

для различных уровней мастерства водителей

Уровень мастерства12345Отношение эксплуатационного расхода топлива к нормативу Минтранса России, не более %10092858075

3.2. Обобщенная трудовая функция: Подготовка ТС к рейсу, обслуживание ТС после рейса.

3.2.1.Трудовая функция: Выполнение ежедневного технического обслуживания ТС.  Устранение мелких неисправностей в пути.

3.2.1.1. Трудовые действия:

3.2.1.1.1. Внешний осмотр ТС.

3.2.1.1.2. Проверка уровня технических жидкостей в системе охлаждения, тормозной системе, системе обмыва остекления кузова и фар головного освещения, уровня масла в системе смазки двигателя.

3.2.1.1.3. Проверка работы светотехники.

3.2.1.1.4. Проверка давления воздуха в шинах и доведение его до нормы.

3.2.1.1.5. Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки агрегатов, замена колес.

3.2.1.1.6. Заправка автомобиля топливом, маслом  и техническими жидкостями.

3.2.1.2. Необходимые знания:

3.2.1.2.1. Виды и периодичность технического обслуживания ТС, содержание работ по ежедневному техническому обслуживанию.

3.2.1.2.2. Нормативные значения проверяемых параметров.

3.2.1.2.3. Перечень неисправностей, влияющих на безопасность движения ТС и способы их обнаружения и устранения.

3.2.1.2.3. Правила техники безопасности при проведении работ по ежедневному техническому обслуживанию ТС.

3.2.1.2.4. Правила противопожарной безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации ТС.

3.3. Обобщенная трудовая функция: Действия водителя в случае ДТП

3.3.1. Трудовая функция: Принятие мер безопасности в случае ДТП.

3.3.1.1. Трудовые действия:

3.3.1.1.1. Остановка ТС.

3.3.1.1.2. Включение аварийной сигнализации и установка знака «Аварийная остановка».

3.3.1.1.3. Принятие мер к информированию ГИБДД о ДТП и  при необходимости вызов «Скорой медицинской помощи».

3.3.1.1.4. Оказание первой помощи пострадавшим, а в экстренных случаях принятие мер к их отправке в лечебное учреждение.

3.3.1.1.5. Фиксирование в присутствии свидетелей положения ТС при необходимости освободить проезжую часть; сохранение следов и предметов, относящихся к происшествию и принятие мер к организации объезда места происшествия.

3.3.1.1.6. Заполнение бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии.

3.3.2. Необходимые умения:

3.3.2.1. Фиксирование ТС с помощью стояночного тормоза.

3.3.2.2. Включение аварийной сигнализации.

3.3.2.3. Установка знака аварийной остановки.

3.3.2.4. Пользование средствами мобильной связи.

3.3.2.5. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.

3.3.3. Необходимые знания:

3.3.3.1. Обязанности водителя при ДТП.

3.3.3.2. Порядок вызова аварийных и спасательных служб.

3.3.3.3. Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

3.4. Обобщенная трудовая функция: Оказание первой помощи.

3.4.1. Трудовая функция: Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.

3.4.1.1. Трудовые действия:

3.4.1.1.1. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.

3.4.1.1.2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3.4.1.1.3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

3.4.1.1.4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего.

3.4.1.1.5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни.

3.4.1.1.6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

3.4.1.1.7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения.

3.4.1.1.8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.

3.4.1.1.9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

3.4.1.1.10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

3.4.1.1.11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3.4.2. Необходимые умения:

3.4.2.1. Умение выполнять мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи.

3.4.2.2. Умение производить вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3.4.2.3. Умение определять наличие сознания у пострадавшего.

3.4.2.4. Умение выполнять мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего.

3.4.2.5. Умение осуществлять мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации.

3.4.2.6. Умение производить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

3.4.2.7. Умение выполнять мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения.

3.4.2.8. Умение осуществлять мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.

3.4.2.9. Умение придавать пострадавшему оптимальное положение тела.

3.4.2.10. Умение контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказывать психологическую поддержку.

3.4.2.11. Умение передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3.4.3. Необходимые знания:

3.4.3.1. Знание правовых аспектов (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи.

3.4.3.2. Знание современных рекомендаций по оказанию первой помощи.

3.4.3.3. Знание методик и последовательности действий по оказанию первой помощи.

3.4.3.4. Знание состава аптечки первой помощи (автомобильной) и правил использования ее компонентов.

Дополнительные требования к водителям,

выполняющим коммерческие перевозки,

а также управляющим ТС, оборудованными устройствами

для подачи специальных световых и звуковых сигналов

3.5. Обобщенная трудовая функция: Выполнение коммерческих перевозок пассажиров:

3.5.1. Трудовая функция: Выполнение коммерческих перевозок пассажиров в ТС категории «В».

3.5.1.1. Трудовые действия:

3.5.1.1.1. Оформление путевой и финансовой документации.

3.5.1.1.2. Посадка и высадка пассажиров.

3.5.1.1.3. Контроль выполнения пассажирами правил безопасности в процессе движения ТС.

3.5.1.2. Необходимые умения:

3.5.1.2.1. Оформлять путевую и финансовую документацию.

3.5.1.2.2. Обеспечить безопасность посадки и высадки пассажиров.

3.5.1.2.3. Контролировать соблюдение пассажирами правил безопасности при движении ТС.

3.5.1.3. Необходимые знания:

3.5.1.3.1. Правила работы с путевыми и финансовыми документами.

3.5.1.3.2. Правила перевозки пассажиров.

3.6. Обобщенная трудовая функция: Выполнение коммерческих перевозок грузов:

3.6.1. Трудовая функция: Выполнение коммерческих перевозок грузов в ТС категории «В».

3.6.1.1. Трудовые действия:

3.6.1.1.1. Оформление путевой и транспортной документации.

3.6.1.1.2. Погрузка и выгрузка груза.

3.6.1.1.3. Крепление груза на ТС.

3.6.1.2. Необходимые умения:

3.6.1.2.1. Оформлять путевую и транспортную документацию.

3.6.1.2.2. Обеспечить безопасную погрузку и выгрузку груза.

3.6.1.2.3. Закреплять груз на ТС.

3.6.1.3. Необходимые знания:

3.6.1.3.1. Правила работы с путевыми и финансовыми документами.

3.6.1.3.2. Правила перевозки грузов.

3.6.1.3.3. Правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

3.7. Обобщенная трудовая функция: Выполнение перевозок опасных грузов:

3.7.1. Трудовая функция: Выполнение перевозок опасных грузов в ТС категории «В».

3.7.1.1. Трудовые действия:

3.7.1.1.1. Оформление транспортно-сопроводительной документации.

3.7.1.1.2. Погрузка и выгрузка опасных грузов.

3.7.1.1.3. Крепление опасных грузов на ТС в соответствии со стандартом EN 12195-1:2010 «Средства крепления грузов на дорожных транспортных средствах-безопасность».

3.7.1.1.4. Управление ТС с учетом опасности перевозимых грузов.

3.7.1.1.5. Действия в случае аварии или чрезвычайной ситуации .

3.7.1.2. Необходимые умения:

3.7.1.2.1. Оформлять транспортно-сопроводительную документацию.

3.7.1.2.2. Обеспечить безопасную погрузку и выгрузку опасных грузов.

3.7.1.2.3. Закреплять опасные грузы на ТС в соответствии со стандартом EN 12195-1:2010 «Средства крепления грузов на дорожных транспортных средствах-безопасность».

3.7.1.2.4. Управление ТС с учетом опасности перевозимых грузов.

3.7.1.2.5. Принимать меры в соответствии с письменными инструкциями, содержащими сведения о мерах, принимаемых в случае аварии или чрезвычайной ситуации.

3.7.1.3. Необходимые знания:

3.7.1.3.1. Правила перевозки  грузов автомобильным транспортом.

3.7.1.3.2. Приложения A и B  Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ)

3.7.1.3.3. Стандарт EN 12195-1:2010 «Средства крепления грузов на дорожных транспортных средствах-безопасность».

3.7.1.3.4. Общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов.

3.7.1.3.5. Основные виды опасности.

3.7.1.3.6. О защите окружающей среды при осуществлении контроля за перевозкой отходов.

3.7.1.3.7. Превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах опасности.

3.7.1.3.8. Меры, принимаемые в случае аварии (оказание первой помощи, обеспечение безопасности дорожного движения, основы использования защитного снаряжения, письменные инструкции и т. д.).

3.7.1.3.9. Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета.

3.7.1.3.10. Что надлежит и что запрещается делать водителю при перевозке опасных грузов.

3.7.1.3.11. Назначение и способы эксплуатации технического оборудования, 
установленного на транспортных средствах.

3.7.1.3.12. Запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средство или в один и тот же контейнер.

3.7.1.3.13. Меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов.

3.7.1.3.14. Гражданской ответственности.

3.7.1.3.15. О мультимодальных перевозках.

3.7.1.3.16. Обработка и укладка упаковок.

3.7.1.3.17. Ограничения движения в туннелях и инструкции по поведению в туннелях (предотвращение происшествий, безопасность, действия в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций и т.д.).

3.7.1.3.18. Специальные дополнительные требования, регулирующие использование транспортных средств (свидетельства о допущении; маркировка, свидетельствующая о допущении; информационные табло и таблички оранжевого цвета и т. д.) при перевозке в цистернах.

3.7.1.3.19. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий, при перевозке этих грузов.

3.7.1.3.20. Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий, при перевозке этих грузов.

3.7.1.3.21. Виды опасности, характерные для ионизирующего излучения, при перевозке радиоактивных материалов.

3.7.1.3.22. Специальные требования, предъявляемые к упаковке, обработке, совместной погрузке и укладке радиоактивных материалов, при перевозке радиоактивных материалов.

3.7.1.3.23. Специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных материалов.

3.8. Обобщенная трудовая функция: Управление ТС, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов:

3.8.1. Трудовая функция: Управление ТС категории «В», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

3.8.1.1. Трудовые действия:

3.8.1.1.1. Регулирование движения ТС с отступлениями от ПДД при условии обеспечения безопасности движения.

3.8.1.1.2. Пользование устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и средствами радиосвязи на ТС категории «В».

3.8.1.2. Необходимые умения:

3.8.1.2.1. Регулировать движение ТС с отступлениями от ПДД при условии обеспечения безопасности движения.

3.8.1.2.2.  Управлять ТС категории «В», обеспечивая безопасность  не ниже 3-го уровня мастерства.

3.8.1.2.2. Пользоваться устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и средствами радиосвязи на ТС категории «В».

3.8.1.3. Необходимые знания:

3.8.1.3.1.  Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

3.8.1.3.2. Назначение органов управления устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов на ТС категории «В».

3.8.1.3.3. Назначение органов управления средствами радиосвязи.

3.8.1.3.4. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения.